鑫湘雅韵负一层车库提质改造项目

询价文件

致              ：

长沙鑫润房地产开发有限责任公司拟对鑫湘雅韵负一层车库进行提质改造，特向贵公司询价，有关情况与要求如下：

- 一、施工内容

| 序号 | 工序 | 做法/标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图纸设计（颜色设计、划线设计、地面指示及箭头设计） | / | 由施工单位提供，甲方确认后作为施工依据 |
| 2 | 车行道地面热熔线铲除 | / | 指车行道（包括边线、中心线及指示箭头线） |
| 3 | 原地面裂缝切割、灌浆及打磨清理；车行道抗裂处理 | / | 裂缝处理仅指车行道裂缝，车行道抗裂处理由施工单位自行考虑施工工艺及方案，在报价时综合报价，地坪质量需质保3年。 |
| 4 | 车行道环氧地坪施工--底涂 | 环氧树脂底涂1-2道 | 底、中、面漆总厚度不小于1.5mm，表面具有防滑效果，施工单位报价时需同步提供A5纸大小样板，样板需分层展示底、中、面漆，面漆颜色选择浅灰色。车行道环氧地坪施工材料品牌为：立邦、嘉宝莉、三棵树。 |
| 5 | 车行道环氧地坪施工--中涂 | 环氧树脂中涂1-2道 |  |
| 6 | 车行道环氧地坪施工--面涂 | 环氧树脂腻子超细找平层 1厚环氧树脂涂层面层（面涂3-4道） |  |
| 7 | 冷涂划线 | / | 指车行道（包括边线、中心线及指示箭头线） |

注意事项：(1)做法参国标23J909第3-19页楼B1；

- 切缝分块控制在6m×6m。

1.鑫湘雅韵负一层车库（行车道）原地面热熔划线铲除及清理。

2.鑫湘雅韵负一层车库（行车道）裂缝处理，包括切缝、灌浆、铺抗裂网等措施，表面修补平整。

3.鑫湘雅韵负一层车库（行车道）错台、不平整部位，进行局部破除/剔凿、重新浇筑混凝土或其它修补方式使之平整。

4.车行道地坪施工前，需施工单位结合自身经验，考虑是否需要增设抗裂纤维网。

5.鑫湘雅韵负一层车库（行车道）施工环氧地坪底、中、面漆。

6.未施工部位成品保护。

7.与物业协调，分区域施工，对施工区域进行封闭及告示。

8.车位及车道冷涂划线。

二、施工工艺等要求

1.基层处理

(1)清除车道现有划线，对现有金刚砂地坪用磨地机打磨一遍，然后吸尘清洁，修补平整再开始施工；

(2)对于地面有油污、旧油漆、沥青、涂料等必须全部铲掉清洁方能施工；

(3)有较深伸缩缝的基面，须先用弹性胶填充低于地坪面2-3mm的高度，对于已填沥青的伸缩缝，要将缝中的沥青铲平到低于地平面2-3mm才能施工；

(4)基面干燥含水量小于8% ;

(5)基面潮湿或部分有水的要采取吸水、擦干、太阳灯照或热风吹以达到施工要求。

2.施工条件

(1)温度：室内温度低于5℃时禁止施工

(2)通风：自然通风。

(3)照明：室内有灯光照明。

(4)水电：由物业提供，施工单位承担水电费用。

3.施工工具（根据需要选用）

金刚石磨机、吸尘吸水机、手动角磨机、手提式电动搅拌机、灰刀、铲刀、镘刀、角抹子、橡皮刮子、长毛滚筒、配料桶、水平仪、桶、平板手推车等。

- 4.施工工艺

(1)基础整理：用研磨机械将素地之杂质研磨清除，并将地面表面粗糙化后，用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净。表面须平整、坚固且经充分干燥。表面之油脂、泥土等须充分清除。素地不超过（含水8%率、湿度30%、温度35℃-5℃)即可施工。

(2)素地处理：依素地状况做好修补、打磨、除尘。

(3)裂缝修补：切缝，采用环氧树脂/砂浆进行局部修，修补平整并增强表面附着。

(4)环氧底涂：均匀批刮环氧底涂成膜。

(5)环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道。

(6)环氧批涂：依实际需要施工数道，要求达到平整、无孔洞、无批刀印及砂磨印为准。

(7)环氧面漆：车道用溶剂型环氧防滑面漆滚涂，完工后整体地面光亮素净，颜色均一，无空鼓，表面具有防滑效果。

(8)车位及车道划线（宽度150mm）。

(9)施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。

- 三、工期要求及质保期

- 1.现场样板施工：7日历天

- 2.正式施工：60日历天

3.质量保证期：3年

- 四、安全施工要求：符合甲方管理要求、签订安全生产协议，报价需包含安全施工及一切安全风险费用。

- 五、合同价格模式

采用固定总价合同。

六、最高限价（含税）

最高限价总价为471110.95元。投标含税报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

- 投标单位资格要求

1.投标单位须在中华人民共和国合法注册、具有有效的营业执照。

2.投标单位没有处于被责令停业、财产被查封或处于破产状态。

3.投标单位需具有专业承包资质（装饰装修）及以上施工资质，具备安全生产许可证。

4.投标单位近三年（递交响应文件截止时间前36个月内）具有一个承接类似项目的业绩（环氧地坪施工类，合同金额大于30万元），须提供合同或中标通知书复印件并加盖单位公章。

- 六、成交方式

采用最低价评审方法，以经评审的总报价的最低价（以不含税价格为准）成交。当经评审的总报价的最低价相同时，按提供的单个业绩合同金额从高到低进行排名。

- 七、评标委员会的组建

评标委员会构成：3人

评标专家确定方式：从公司随机抽取。

- 发布公告的媒介

本次邀请公告在湖南轨道交通控股集团有限公司官网（http://www.hngdkg.com/）发布。

- 询价文件的获取

本项目采用线上方式获取采购文件。有意向的单位请登录湖南轨道交通控股集团有限公司官网下载询价文件及相关资料。

- 回函要求

1.回函提交的截止时间为2024年5月20日9:30分。

2.请贵公司/贵所按照回函格式（附件1）提供纸质版、加盖公章且密封的回函至询价人办公地（长沙市望城经开区的白沙洲街道鑫湘雅韵小区10栋7楼）。超时送达或未密封的回函将不予收受。

3.请按询价文件及回函格式要求提供相关资料，并加盖公司公章，否则将做无效投标处理。

十一、询价人信息

询价人：长沙鑫润房地产开发有限责任公司

地址：长沙市望城经济技术开发区腾飞路2段1247号

联系人：周女士

联系电话：0731-84263779/hnxtcbb@126.com

监督：长沙鑫润房地产开发有限责任公司党群综合财务部

联系人：黄女士

联系方式：17773164800

- 十二、合同

- 成交后，按附件2签订合同。

附件：1.回函格式（含报价单、营业执照复印件、资质证书复印件、法定代表人身份证明/授权委托书等）

- 2.合同格式

3.CAD图纸

长沙鑫润房地产开发有限责任公司

年  月  日

附件：1.回函格式

目录

一、报价单

二、营业执照复印件

三、资质证书及安全许可证复印件

四、法定代表人身份证明

五、法定代表人授权委托书

六、类似业绩

七、法律、行政法规规定的其他资格条件证明材料

八、其他资料

## 一、鑫湘雅韵负一层车库提质改造项目

## 报价单

长沙鑫润房地产开发有限责任公司：

经我公司（以下简称“乙方”）认真研究，为满足贵公司（以下简称“甲方”）鑫湘雅韵负一层车库提质改造项目询价需求，我公司/所就本询价项目进行报价。

- 报价总表

| 序号 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 鑫湘雅韵负一层车库提质改造 |
| 2 | 工期 | 满足合同条款约定 |
| 3 | 工作内容 | 满足合同条款约定 |
| 4 | 总报价 | 含税报价人民币（增值税率为： % ） 元 （大写： 元）； |
|  |  | 不含税报价 元（大写： 元） |
| 5 | 备 注 |  |

报价人（公章）：

法定代表人或授权代理人：

日期：

- 报价明细表

| 序号 | 工作内容 | 工程量 ㎡ | 含税单价 元/㎡ | 含税合计 元 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂缝修补、清除车道划线和车道基层处理后进行环氧地坪施工（环氧地坪完成后需保证表面无裂缝） | 9002.12 |  |  | 底、中、面漆总厚度不小于1.5mm，表面具有防滑效果，施工单位报价时需同步提供A5纸大小样板，样板需分层展示底、中、面漆，面漆颜色选择浅灰色。车行道环氧地坪施工材料品牌为：立邦、嘉宝莉、三棵树。 |  |
| 2 | 冷涂划线 | 9002.12 |  |  | 指车行道（包括边线、中心线及指示箭头线） |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

承诺：我司清楚知道本次招标范围为鑫湘雅韵负一层地下车库车行道（含车道边线），已根据图纸对车行道面积进行了复核，对于图纸面积与报价表的工程量有误差的部分已综合考虑到单价内，同意对图纸范围进行总价包干，结算时不因工程量误差提出任何异议。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代理人：

二、营业执照复印件

三、资质证书复印件

## 安全生产许可证复印件

- 四、法定代表人身份证明

报价人名称：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：      性别：        年龄：    职务：

系                          （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

报价人：（盖单位章）

年   月   日

- 五、法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系            （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署           报价文件、合同签订及有关事项处理，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（正面和反面）

报价人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

六、类似业绩

（格式自拟，应编制目录并附业绩证明材料，不限于合同协议书或成交/中标通知书。）

七、法律、行政法规规定的其他资格条件证明材料

备注：提供投标人最近一个月内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)”的查询中无重大失信等被禁止投标记录，提供查询结果截图打印件加盖公章。

八、其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括

附件2：

编号：

鑫湘雅韵负一层车库提质改造项目

- 合同

甲方：

乙方：

签订地点：湖南长沙

签订时间：    年   月

合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，遵循自愿、公平、诚实、守信原则，甲乙双方经友好协商达成以下合同，供双方遵照履行。

### 一、工程概况

1.工程名称：鑫湘雅韵负一层车库提质改造项目。

2.工程内容：

2.1鑫湘雅韵负一层车库（行车道）原地面热熔划线铲除及清理。

2.2鑫湘雅韵负一层车库（行车道）裂缝处理，包括切缝、灌浆、铺抗裂网等措施，表面修补平整。

2.3鑫湘雅韵负一层车库（行车道）错台、不平整部位，进行局部破除/剔凿、重新浇筑混凝土或其它修补方式使之平整。

2.4车行道地坪施工前，需施工单位结合自身经验，考虑是否需要增设抗裂纤维网。

2.5鑫湘雅韵负一层车库（行车道）施工环氧地坪底、中、面漆。

2.6未施工部位成品保护。

2.7与物业协调，分区域施工，对施工区域进行封闭及告示。

2.8车位及车道冷涂划线。

3.工程承包范围：鑫湘雅韵负一层车库。

二、合同工期

样板施工：7日历天；

正式施工：60日历天。开工日期以甲方下发的开工令为准。

- 质量约定及材料品牌

1.工程严格按照设计施工图及国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《工程建设标准强制性条文》、现行施工验收规范等进行施工，工程质量达到国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018合格标准。

2.施工单位施工前需进行图纸设计，经甲方审核通过后方可用于施工。

3.所有进场材料需先送样，经甲方书面确认后方可采购，送达现场的材料必须与施工样板一致。

4.乙方在正式施工前需先做实体样板，样板施工7天。经甲方验收通过后再大面积施工。

5.车行道环氧地坪施工材料品牌为：立邦、嘉宝莉、三棵树，环氧地坪漆膜厚度不小于1.5mm。

6.本工程质保期3年，从案涉工程经甲方及有关部门验收合格之日起计算。质保期内执行国家保修方面的有关法律、法规的规定，质保期内，乙方应当积极履行规定的保修责任。

- 合同价款及付款方式

1.合同价格形式：固定总价合同。

2.合同含税价为：人民币（大写）            （¥       元）；

税率   %，不含税价格（大写）         （¥       元）。

3.付款条件：本项目无预付款，工程完工经发包人验收合格后支付至签约合同价款的95%。质保期3年，从案涉工程经甲方及有关部门验收合格之日起计算。质保期内执行国家保修方面的有关法律、法规的规定，质保期内，乙方应当积极履行规定的保修责任。质保金为合同金额的5%,质保期满扣除质保期内产生的维修费用、违约罚款后无息退还。

验收合格后支付工程款前承包人应向发包人开具合同额全部的发票，发票为含    %的增值税专用发票（如承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，承包人不仅要承担赔偿责任，而且不能免除其开具合法发票的义务）。因发票未能按时移交给发包人导致发票作废或者无法抵扣的，由此给发包人造成的经济损失由承包人承担。每次付款时，发包人有权直接扣除承包人依本合同约定应支付的违约金，同时发包人有权迟延付款并不承担任何责任。

- 施工要求及工艺

1.基面处理

1.1对现有金钢砂地坪用磨地机打磨一遍，然后吸尘清洁，修补平整再开始施工。

1.2对于地面有油污、旧油漆、沥青、涂料等必须全部铲掉清洁方能施工。

1.3有较深伸缩缝的基面，须先用弹性胶填充低于地平面2-3mm的高度，对于已填沥青的伸缩缝，要将缝中的沥青铲平到低于地平面2-3mm才能施工。

1.4基面干燥含水量小于8%。

1.5基面潮湿或部分有水的要采取吸水、擦干、太阳灯照或热风吹以达到施工要求。

2.施工条件

2.1温度：室内温度低于5℃时禁止施工。

2.2通风：自然通风。

2.3照明：室内有灯光照明。

2.4水电：由物业提供，施工单位承担水电费用。

3.施工工具（根据需要选用）

金刚石磨机、吸尘吸水机、手动角磨机、手提式电动搅拌机、灰刀、铲刀、镘刀、角抹子、橡皮刮子、长毛滚筒、配料桶、水平仪、桶、平板手推车等。

4.施工工艺

4.1基础整理：用研磨机械将素地之杂质研磨清除，并将地面表面粗糙化后，用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净。表面须平整、坚固且经充分干燥。表面之油脂、泥土等须充分清除。素地不超过（含水8%率 、湿度30% 、温度35 ℃-5℃) 即可施工。

4.2素地处理： 依素地状况做好修补、打磨、除尘。

4.3裂缝修补：切缝，采用环氧树脂/砂浆进行局部修，修补平整并增强表面附着。

4.4环氧底涂：均匀批刮环氧底涂成膜。

4.5环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道。

4.6环氧批涂：依实际需要施工数道，要求达到平整、无孔洞、无批刀印及砂磨印为准。

4.7环氧面漆：车道用溶剂型环氧防滑面漆滚涂，完工后整体地面光亮素净，颜色均一，无空鼓，表面具有防滑效果。

4.8车位及车道划线（宽度150mm）。

4.9施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。

- 验收要求

1.报价时提供A5纸大小样板，样板需分层展示底、中、面做法，面漆具有防滑效果、面漆为浅灰色。

2.正式施工前在车库进行样板施工，样板施工面积约5平方米，样板验收合格后方可进行大面积施工。

3.原材料进场前需向甲方提供供应商资质、联系方式、材料合格证及使用说明书。

4.所有进场原材料按施工标准格式进行材料报验，经甲方验收合格后方可使用。

5.施工方完工后，经自检验收合格，按甲方程序及文件要求报请甲方进行竣工验收。

6.施工质量符合国家、行业规范、经确认的施工图纸、询价文件要求等。

- 发包人代表

姓名：            ；

职务：            ；

联系电话：               ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                       。

- 承包人代表

姓名：            ；

职务：            ；

联系电话：               ；

承包人对承包人代表的授权范围如下：                       。

- 安全文明施工要求

1.符合甲方管理要求、签订安全生产协议。

2.承包人须全面履行施工现场的安全管理职责，做好安全文明施工相关措施，不得出现任何安全责任事故。凡施工现场出现的任何质量、安全事故，均由承包人负责。

3.关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在合同价款中，发包人不另行专项支付。

- 违约责任

1、发包人责任：

1.1按合同约定支付合同款。

2、承包人责任：

2.1承包人应按合同工期完工。

2.2因承包人原因延期完工的，承包人须按1000元/天向发包人支付违约金。

2.3承包人使用任何假冒、伪劣材料以次充好的，未按合同要求使用指定品牌的，承包人应当立即整改，由此造成的返工费用、工期延误和其他损失均由承包人承担，且处以2000元/次的违约金。

2.4因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止。返工后仍达不到约定质量标准的，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失，并向发包人支付合同总价款的5%的违约金。

2.5前述违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应当就发包人因此产生的一切损失承担损害赔偿责任。

- 保险

1.工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人购买并承担相关费用，施工过程中发生的安全事故、造成的第三方人员伤害或财产损失均由承包人负责，承包人未按要求购买保险、发生安全事故、造成第三方人员伤害或财产损失的发包人有权解除合同。

2.安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的约定：由承包人购买并承担相关费用，施工过程中发生的安全事故、造成的第三方人员伤害或财产损失均由承包人负责，承包人未按要求购买保险、发生安全事故、造成第三方人员伤害或财产损失的发包人有权解除合同。

- 争议解决

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决。如协商不成，向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 附则

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

本合同所称“不可抗力”是指水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战

2.本合同未尽事宜，双方另行协商。

3.本合同自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

4.本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

承包人（盖章）：                   发包人（盖章）：

法定代表人或授权人：                法定代表人或授权人：

开户银行：                         开户银行：

开户名称：                          开户名称：

帐号：                              帐号：

签订时间：    年   月    日        签订时间：     年    月    日

合同附件1

廉政合同

为严格执行《招标投标法》、《反不正当竞争法》以及有关工程建设、廉政建设的规定及制度，做好党风廉政建设，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方 长沙鑫润房地产开发有限责任公司 与乙方                ，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规。

(二)严格执行                合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务分包等经济活动等。

(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方建议工程建设主管部门对乙方予以处罚。

第五条  双方约定

本合同由项目使用单位及其上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由其对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同结束后止。

第七条  本合同作为合同的附件，经合同双方签署立即生效。

| 甲方：(盖章) 年 月 日 | 乙方：(盖章) 年 月 日 |
| --- | --- |

合同附件2

安全生产协议书

甲方（发包方）：长沙鑫润房地产开发有限责任公司

乙方（承包方）：

甲方将                项目委托乙方施工，为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议，双方必须严格执行。

- 1.工程项目

- 1.1工程项目名称：

- 1.2工程地址：

- 1.3承包范围及方式：按施工承包合同执行。

2.工程项目期限：

3.协议内容：

- 3.1甲方的责任与义务

- 3.1.1贯彻落实国家及长沙市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

- 3.1.2协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。

- 3.1.3甲方负责监督检查乙方编制的安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。

- 3.1.4甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

- 3.1.5对不符合安全规定的，甲方管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

- 3.1.6违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

- 3.1.7甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的安全隐患及时下发安全整改通知书，责令乙方限时整改，未按要求整改的，甲方有权按规定对乙方处以经济处罚。

- 3.1.8甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求，在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。

- 3.2乙方的责任和义务

- 3.2.1乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

- 3.2.2乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

- 3.2.3乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。

- 3.2.4乙方正式施工前必须配备全套管理人员，先期进场的项目负责人、技术员、专职安全员必须到位。

- 3.2.5乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。

- 3.2.6乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面的工作。

- 3.2.7乙方应按规定，认真开展班组安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。

- 3.2.8乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供施工全体人员花名册，并及时对进场人员进行三级教育。如乙方不及时提供施工人员安全生产教育会议记录及花名册，甲方将从工程款中扣除1%作为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动，必须及时报告甲方，对新进场人员按规定进行教育、考核合格后方可上岗。对未经考核或考核不合格人员上岗的，将处以经济处罚。

- 3.2.9乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需求，电工、焊工、高空作业人员、架子工等操作人员必须为专业人员且必须持证上岗（证件应随身携带），违者，甲方有权中止乙方施工，且工期不做顺延。并追加经济处罚。

- 3.2.10乙方必须依法配备相关人数的专职安全员，要求持证上岗。必须在班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真检查，对检查发现的安全隐患，应及时上报相关人员，整改合格后方可作业。

- 3.2.11乙方负责人和专职安全员应在乙方施工人员作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电电箱门上锁，用火已熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

- 3.2.12乙方施工中使用电气焊时，必须办理动火证，并在现场配备灭火器，现场必须设有专职看护人员。未办理动火证而擅自施工的，未按规定设置专职看护人员的将处以每次1000元罚款。

- 3.2.13高处气割、焊接作业时，应提前将地面一人的材料物品转移并将现场清理干净，并在地面安排好专人看护及消防器材后方可作业。违者将处以每次1000元罚款。

- 3.2.14施工机械的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》，施工临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规程》。

- 3.2.15乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。由于乙方原因，受到上级主管部门处罚的，甲方将予以双倍罚款，并由近次付款中扣除。

- 3.2.16乙方按规定建立义务消防队，负责现场初期火灾的扑救工作。

- 3.2.17乙方人员进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场内严禁吸烟。

- 3.2.18综合保险：乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理以外伤害保险，并未施工场地内自有人员生命财产和机械设备办理保险，支付保险费用，乙方施工人员进场后及时提供花名册及身份证复印件。

- 3.2.19因乙方缘由引起的伤亡事故，不管事故危及者是乙方人员还是其他人员，或是其他财产损失均由乙方负责。

- 3.2.20服从甲方管理人员安全生产管理，有权拒绝违规指挥，并准时向甲方提出合理化建议。

- 协议有效期

- 4.1本协议自签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。

- 争议处理

- 5.1本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决。若经协商、调解不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼，主合同或协议对争议解决另有约定的除外。

- 6.其他事项

- 6.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

- 6.2本协议未尽事宜，双方应友好协商后补充完善，补充协议与本协议具同等效力。

- 6.3本协议签订地点为甲方所在地。

- 甲方单位（签章）：                乙方单位（签章）：

- 代表人：                          代表人：

- 日期：                            日期：